КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
· СПАЙСОНИК ПАНЕЛЬ XXL+  – 1 шт.

· Адаптер питания – 1 шт.
· Резисторы для регулировки мощности – 5 шт.

· Инструкция пользователя – 1 шт.
Technical Data
	Параметр
	Мин
	Тип
	Макс
	Ед. измер

	Напряжение питания блокиратора
	7
	9
	11
	В

	Рабочее напряжение сетевого адаптера
	100
	220
	240
	В

	Потребление в режиме помехи
	–
	2
	3
	А

	Частотный диапазон помехи (2 полосы)
	24.4
	25.0
	25.6
	кГц

	
	17.5
	18.0
	18.5
	кГц

	Выбор типа помехи
	УЛЬТРАНОЙЗ или УЛЬТРАСАУНД

	Регулировка мощности помехи
	5 уровней

	Защита от перегрузки и преполюсовки
	Да

	Температурный  диапазон
	-20
	–
	+50
	⁰С


Параметры в графе Тип измерены при 9V и 20⁰C, если применимо.
Внешний вид подавителя может несколько отличаться от варианта, описанного в настоящей инструкции.
Гарантия и отметки о продаже
Производитель гарантирует безотказную работу электроники в течение 3-х лет со дня продажи. 
ПРОДАВЕЦ  _______________   
 ДАТА ПРОДАЖИ  _______________

              м.п.

www.spysonic.ru
СПАЙСОНИК ПАНЕЛЬ XXL+ 
      МОЩНЫЙ ДВУПОЛОСНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ БЛОКИРАТОР ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Инструкция пользователя
Общее описание
[image: image1.jpg]



СПАЙСОНИК ПАНЕЛЬ XXL+ – это мощный подавитель поколения 2+ с переключаемыми режимами подавления: УЛЬТРАНОЙЗ и УЛЬТРАСАУНД. Подавитель сделан в виде панели, которая может быть встроена в потолок, стену или в офисную мебель. Размеры панели (см) 32x22x3. Количество излучателей: 60 шт 25 кГц и 4 шт 18 кГц (эквивалентно  100 шт 25 кГц).

Ультразвуковой блокиратор диктофонов  – это генератор ультразвука с определенными характеристиками, который влияет на микрофоны и входные усилители звукозаписывающих устройств. Хотя и не обеспечивая 100% гарантии подавления всех звукозаписывающих устройтв, ультразвуковые блокираторы поколения 2+ СПАЙСОНИК ПАНЕЛЬ XLL+ обеспечивают самый большой радиус подавления и эффективно подавляют практически все смартфоны, включая iPhone 7,  а так же проводные микрофоны типа Шорох и МКУ,  диктофоны Edic, микрофоны в ноутбуках и гарнитурах, а также различные жучки.  
УЛЬТРАНОЙЗ и УЛЬТРАСАУНД
Режимы работы подавителя УЛЬТРАНОЙЗ и УЛЬТРАСАУНД – это 2 различных алгоритма формирования ультразвуковой помехи. 

ОБЩЕЕ В РЕЖИМАХ УЛЬТРАНОЙЗ И УЛЬТРАСАУНД

Ультразвуковая несущая модулируется шумовым сигналом звукового диапазона. В микрофоне диктофона этот звук превращается в громкий шум, который перекрывает все другие звуки. В подавителях 2-го поколения используется 2 ультразвуковые частоты, что заметно расширяет количество типов подавляемых звукозаписывающих устройств.

РАЗЛИЧИЕ УЛЬТРАНОЙЗ И УЛЬТРАСАУНД
Главное отличие – глубина модуляции ультразвуковой несущей. В  режиме УЛЬТРАНОЙЗ глубина модуляции максимальна, что обеспечивает максимальное подавление, но сигнал подавителя слышен человеческим ухом как звук, похожий на фон переменного тока в неподключенной акустической колонке. В режиме УЛЬТРАСАУНД работа подавителя почти не слышна, но радиус подавления падает  ориентировочно в 1.3 раза.

Управление и индикация
[image: image3.jpg]


[image: image2.jpg]



На задней панеле колонки имеется разъем питания, красная кнопка включения совмещенная с индикатором включения и зеленая кнопка переключения режимов УЛЬТРАНОЙЗ и УЛЬТРАСАУНД.
Использование
Для включения устройства достаточно подключить блок питания и нажать красную кнопку.  Желательно направить подавитель в сторону возможного расположения звукозаписывающего устройтва. Расположение подавителя на потолке – не самый лучший вариант. Зачастую, оптимальным оказывается расположение подавителя под столом, как можно ближе к месту возможного расположения звукозаписывающего устройства.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ПОДАВЛЕНИЯ

Работа подавителя в режиме УЛЬТРАНОЙЗ воспринимается человеческим ухом как легкий треск. Если необходимо чтобы подавитель работал как можно тише, следует включить тихий режим УЛЬТРАСАУНД нажатием зеленой кнопки.
POWER ADJUSTMENT
Если необходимо изменить мощность ультразвука, напряжение питание может быть изменено в пределах от 11 до 7 вольт. Отключите адаптер питания от сети и замените регулирующий резистор. Имеются в наличии резисторв на  11В, 10В, 9В, 8В и  7В. Рекомендуемое напряжение притания 9В. Чтобы немного увеличить мощность, поставьте резистор 10В или 11В. Чтобы уменьшить мощность, установите резистор на 8В или 7В.
Условия эксплуатации

СПАЙСОНИК 23XL+ работает в широком диапазоне температур (-20⁰С…+50⁰С) при влажности до 95%. Эксплуатация в условиях прямого воздействия дождя или снега не допускается. На случай короткого замыкания или переполюсовки, подавитель имеет встроенную защиту.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАССТОЯНИЯ ПОДАВЛЕНИЯ 
SPYSONIC PANEL XXL+ обеспечивает лучший радиус подавления, однако его эффективность не одинакова для различных устройств. Для iPhone 4, 5, SE и большинства китайских жучков расстояние подавления составляет 10 и более метров. Для iPhone 6 расстояние эффективного подавления 3 метра, для iPhone 7 – 2 метра. Для видеокамер, микрофонов в ноутбуках и гарнитур расстояние подавления лежит в пределах 4 - 8 метров. В режиме УЛЬТРАСАУНД радиус подавления уменьшается в 1.3 - 1.5 раза.  Если микрофон прикрыт тканью, расстояние подавления уменьшается.
